开题报告参考格式

一、撰写要求

1．页边距设置：上2.54cm，下2.54cm，左3.18cm，右3.18cm；行距设置：1.5倍；间距设置：标题与正文之间一般段后空0.5行。

2．题目和各级标题：一般不超过20个汉字，避免使用非公知、公用的缩略词、代号等，同时提供英文题目。

3．摘要：一般控制在200个汉字以内，包括研究目的、方法、结果、结论等，不必使用“本文”、“作者”等作为主语。同时提供英文摘要。

4．关键词：可选3～5个能反映主要内容的单词、词组或术语。

5．正文：4000字以上（记空格，图标占位）。内容力求有创新，有一定的理论或现实意义。

6．图：应有“自明性”。图要编排序号（哪怕只有一个图），每一个图应有简短确切的题名，连同图号置于图下方。

7．表：应有“自明性”。表要编排序号（哪怕只有一个表），每一个表应有简短确切的题名，连同表号置于表上方。

8．内容注释：采用脚注方式列于当前页的页脚处，文中须在注处右上角加注圆括号序号，即①、②等。

9．参考文献：引用他人观点或材料，须将参考文献按正文中出现的先后秩序，采用尾注方式列于文后，文中须在注处右上角加注方括号序号，即[1]、[2]等。如果多次引用同一著者的同一文献时，在正文中只标注首次引用的文献序号，并在方括号序号外著录引文页码，如[1]73、[1]96等。引文主要责任者姓前名后，超过3名者只著录前3名，后加“，等”；作者姓名是西文的，姓全部大写，名缩写。

文献类型标志如下：普通图书M、会议录C、汇编G、报纸N、期刊J、学位论文D、报告R、电子公告EB、联机网络OL、未知文献类型Z。

二、开题报告模板

开题报告模板如下。

浙江大学工程师学院硕士/博士研究生

开题报告

中文论文题目 ：数字化口腔场景下义齿智能设计关键问题研究

英文论文题目： Research on Key Issues of Intelligent Denture Design in Digital Oral Scenarios

姓     名：        王    嘉    磊

学     号：           12460207

指导教师：

卓越培养项目/专业类别领域：     机械工程

提交日期   2026 年  4 月    日

目录

      - 一、选题背景及意义	1

      - 二、国内外研究现状	2

2.1	2

2.1.1	2

2.1.2	2

2.2	3

2.2.1	3

2.2.2	3

      - 三、主要研究方法	4

3.1	4

3.2 	4

3.3	5

      - 四、主要研究内容及创新点	8

4.1	8

4.2	8

      - 五、研究方案	9

5.1	9

5.2	12

5.3	13

      - 六、预期成果	14

6.1	15

6.2	16

      - 参考文献:	17

...

数字化口腔场景下义齿智能设计关键问题研究

摘要

随着数字化技术在口腔医学领域的快速发展，基于计算机辅助设计与人工智能技术的义齿智能设计已成为口腔修复学的重要研究方向。传统义齿设计依赖技师的经验与手工操作，存在效率低、一致性差、主观性强等问题。本研究聚焦数字化口腔场景下义齿智能设计的关键科学问题，围绕口内三维扫描数据生成与重建、口扫数据智能分析、人工智能辅助牙冠设计以及牙冠仿真与制造四个核心环节，系统研究从数据采集到产品制造的全链路智能化方法，旨在提升义齿设计的精度、效率和自动化水平，推动数字化口腔修复技术的临床应用与产业化发展。

关键词：数字化口腔；义齿设计；人工智能；三维重建；深度学习

一、选题背景及意义

口腔修复学是口腔医学的重要分支，其核心任务是通过义齿等修复体恢复患者缺损或缺失牙齿的形态与功能。近年来，随着数字化技术的蓬勃发展，计算机辅助设计与制造（CAD/CAM）技术已逐步渗透到口腔修复的各个环节，从传统的手工取模、石膏翻制到数字化口内扫描、虚拟设计与3D打印制造，口腔修复正经历一场深刻的技术变革。

传统的义齿制作流程通常包括硅橡胶取模、石膏灌注、蜡型制作、包埋铸造等繁琐步骤，整个过程耗时长、患者体验差，且高度依赖技师的个人经验和技术水平。这种传统模式面临诸多挑战：首先，取模过程中硅橡胶材料的变形和收缩会引入系统误差；其次，手工制作的义齿在形态还原度、咬合精度等方面存在较大的个体差异；最后，传统流程中的多次材料转换会导致累积误差，影响最终修复体的适合性。

数字化口腔技术的出现为解决上述问题提供了新的途径。口内三维扫描仪可以直接在患者口腔内采集高精度的三维数据，替代传统的物理取模过程。获取的数字印模可以直接用于计算机辅助设计，通过算法自动生成修复体方案，再经由数控加工或3D打印技术实现精准制造。这种全数字化工作流程不仅大幅缩短了制作周期，还显著提升了修复体的精度和一致性。

然而，现有的数字化口腔修复流程仍存在诸多技术瓶颈。在数据采集环节，口内扫描过程中容易产生非刚体形变、光照不均匀等问题，影响三维重建的精度。在数据分析环节，牙齿实例分割、解剖特征点识别、备牙区域提取和颈缘线检测等关键步骤仍依赖大量人工交互操作。在设计环节，现有CAD软件主要提供参数化设计工具，义齿的形态设计仍需要技师逐步调整，自动化程度低。在制造环节，缺乏有效的虚拟验证手段来预测义齿装配后的实际表现。

人工智能技术，特别是深度学习技术的快速发展，为突破上述瓶颈提供了新的可能。基于深度学习的三维点云处理、网格分析和形状生成等技术已在计算机视觉领域取得了显著进展，将这些技术应用于口腔数据处理和义齿设计，有望实现口腔修复全流程的智能化和自动化。

本研究的学术意义在于：（1）探索深度学习技术在口腔三维数据处理中的应用范式，推动计算机图形学与口腔医学的交叉融合；（2）提出基于人工智能的义齿智能设计方法，建立从数据驱动到知识引导的义齿设计理论框架；（3）研究虚拟咬合仿真分析方法，为义齿设计质量的定量评估提供科学依据。

本研究的应用价值在于：（1）减少口腔修复对技师经验的依赖，降低行业准入门槛；（2）缩短义齿制作周期，提升临床效率；（3）提高义齿设计的精度和一致性，改善患者的修复效果和就医体验。

图1 ╳╳╳╳╳╳╳╳

- 国内外研究现状

2.1 口腔三维扫描与重建技术

2.1.1 口内三维扫描技术

口内三维扫描（Intraoral Scanning, IOS）技术是数字化口腔的入口环节。目前主流的口内扫描仪采用结构光或激光三角测量原理，通过连续采集口腔内部的二维图像序列，利用立体匹配和多视图几何算法重建口腔三维模型。代表性产品包括3Shape TRIOS、Dentsply Sirona CEREC、iTero等。近年来，基于时间-空间编码的结构光方案因其高精度和高速度的优势受到广泛关注，通过投射特定编码图案并结合三角测量原理实现三维数据的快速获取[1]。

然而，口内扫描过程面临诸多挑战。由于口腔环境的特殊性（湿润、狭窄、存在舌头运动等），扫描过程中容易产生非刚体形变，导致拼接误差累积。此外，不同材质表面（牙釉质、牙龈、金属修复体等）的反射特性差异也增加了三维重建的难度。

2.1.2 AI辅助三维重建

为提升口内扫描的精度和鲁棒性，研究者开始引入人工智能技术辅助三维重建过程。一个重要的研究方向是利用深度学习对扫描图像进行实时语义分割，区分牙齿、牙龈、软组织等不同区域，仅保留有效数据用于后续拼接。例如，结合实例分割网络对每帧图像数据进行处理，剔除运动模糊和遮挡区域，可以显著提升多帧拼接的稳定性和精度[2]。此外，基于深度学习的特征匹配方法也被用于改进帧间配准，替代传统的ICP（Iterative Closest Point）算法，提高了对称和重复结构区域的配准成功率。

2.2 口腔数据智能分析

2.2.1 牙齿实例分割

牙齿实例分割是从完整的口扫三维模型中自动识别并分离每颗牙齿的技术，是后续分析和设计的基础。现有方法主要分为基于点云和基于网格两大类。基于点云的方法利用PointNet、PointNet++等骨干网络对三维点云进行逐点分类[3]，但在牙齿间紧密接触区域的分割精度不足。基于网格的方法利用图卷积网络（GCN）在三角网格上进行特征传播和分类[4]，能更好地利用网格的拓扑信息。近年来，Transformer架构也被引入三维牙齿分割任务，通过注意力机制捕获全局上下文信息，取得了优于传统方法的性能[5]。

2.2.2 牙齿特征点识别与颈缘线检测

解剖学特征点识别是义齿设计中的关键步骤，包括牙尖点、窝沟点、接触点等重要解剖标志的自动定位。现有方法主要基于几何特征分析（如曲率计算、形态学分析）和深度学习回归。基于深度学习的方法通过训练点云回归网络或热力图预测网络，可以直接从三维网格预测特征点坐标，精度和速度均优于传统方法[6]。

颈缘线（Margin Line）是备牙体与正常牙体组织的交界线，是牙冠设计的关键几何约束。颈缘线的准确提取直接影响牙冠的边缘适合性。现有的自动颈缘线检测方法主要结合深度学习和几何优化：先利用深度学习模型在三维网格上预测颈缘区域的概率分布，再通过几何方法（如最短路径算法、活动轮廓模型等）从概率图中提取精确的颈缘线[7]。

2.3 AI辅助义齿设计

2.3.1 基于深度学习的牙冠形状生成

基于深度学习的牙冠形状生成是近年来数字化口腔领域的研究热点。主要方法包括：（1）基于体素的方法，将牙冠生成建模为三维体素网格的预测问题，利用3D U-Net等网络生成牙冠的占据场[8]；（2）基于点云的方法，利用条件生成对抗网络或变分自编码器，从邻牙和对颌牙的点云条件信息生成目标牙冠的点云[9]；（3）基于隐式表达的方法，利用神经隐式函数（如DeepSDF、NeRF等）表示牙冠形状，通过隐空间插值和条件生成实现高质量的牙冠形状生成[10]。这些方法可以根据邻牙和对颌牙的形态和位置信息，自动预测缺失牙冠的三维形状。

2.3.2 基于几何优化的形状调整

深度学习生成的牙冠形状通常需要进一步的几何优化以满足临床要求。优化目标包括：（1）边缘适配性，确保牙冠底部边缘与颈缘线精确贴合；（2）咬合关系，保证与对颌牙的正确咬合接触；（3）邻接关系，维持与相邻牙齿的适当接触；（4）预备体包裹性，确保牙冠内表面完整包裹预备体。现有方法主要采用基于能量函数最小化的网格变形框架，将上述临床约束编码为相应的能量项，通过迭代优化调整牙冠形状[11]。

2.4 牙冠仿真与制造

虚拟咬合仿真是验证牙冠设计质量的重要手段。通过建立下颌运动仿真模型，可以模拟咀嚼过程中上下颌牙齿的动态接触关系，检测是否存在咬合干扰和穿透。有限元分析（FEA）方法可以进一步评估牙冠在咬合力作用下的应力分布，预测可能的失效区域[12]。在制造环节，3D打印和数控切削是两种主要的数字化制造手段。树脂3D打印适用于临时修复体和试戴冠的快速制造，而氧化锆数控切削则用于永久修复体的精密加工[13]。

表1 ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳

| ╳╳╳ | ╳╳╳╳╳╳ | ╳╳╳ |
| --- | --- | --- |
| ╳╳╳ | ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳ | ╳╳╳╳╳ |
| ╳╳╳ | ╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ | ╳╳╳ |

- 主要研究方法

3.1 深度学习方法

本研究将广泛采用深度学习技术处理口腔三维数据。具体包括：基于图卷积网络（GCN）和Transformer的三维网格分割方法，用于牙齿实例分割和备牙区域提取；基于点云回归网络的解剖特征点检测方法；基于条件生成对抗网络和变分自编码器的牙冠形状生成方法；基于卷积神经网络的图像实例分割方法，用于口内扫描数据预处理。所有深度学习模型将在大规模口腔临床数据集上进行训练和评估。

3.2 计算机图形学方法

计算机图形学方法将用于三维数据处理和形状优化的多个环节。包括：基于三角测量的三维重建方法；基于曲率分析和形态学操作的特征提取方法；基于能量函数最小化的网格变形和形状优化方法；基于碰撞检测和接触分析的咬合仿真方法。此外，将结合Laplacian平滑、网格简化、网格修复等经典图形学算法进行数据预处理和后处理。

3.3 有限元分析方法

采用有限元分析方法评估牙冠设计的力学性能。将牙冠三维模型进行网格离散化，建立包含牙冠材料属性（弹性模量、泊松比等）的有限元模型，施加模拟咬合力载荷，计算牙冠的应力分布和变形情况。通过Von Mises等效应力准则评估牙冠的结构安全性。

3.4 临床验证方法

与合作口腔医院的临床医生合作，收集真实口腔临床病例数据，建立标准化的口腔三维数据集。设计系统的评估指标体系，包括几何精度指标（边缘间隙、内部适合性、咬合间距等）、功能评估指标（咬合力分布、咀嚼效率等）和临床评价指标（患者满意度、医生评分等），对所提方法进行全面验证。

- 主要研究内容及创新点

4.1 主要研究内容

本研究围绕数字化口腔场景下义齿智能设计的关键问题，系统开展以下四个方面的研究工作：

研究内容一：基于AI辅助的口内三维扫描数据生成与重建。针对口内扫描过程中的非刚体形变问题，研究基于深度学习的实时图像分割方法，在扫描过程中自动识别并剔除无效数据区域（如运动模糊的舌头、脸颊等软组织），仅保留有效的牙齿和牙龈数据，提升三维拼接的稳定性和精度。研究时间-空间编码的结构光三维重建方法，实现高精度的口内三维数据获取。

研究内容二：口腔三维数据智能分析。研究基于深度学习的牙齿三维实例分割方法，实现从完整口扫模型中自动分割每颗牙齿并识别牙位号。研究基于深度学习的牙齿解剖特征点自动识别方法，为后续义齿设计提供关键几何约束。研究备牙区域全自动提取方法和颈缘线智能检测方法，实现义齿设计前处理的完全自动化。

研究内容三：基于人工智能的牙冠智能设计。研究基于深度学习的牙冠整体形状预测方法，利用邻牙和对颌牙的形态信息，自动生成牙冠的初始三维网格。研究基于几何优化的牙冠形状精调方法，综合考虑颈缘线贴合、预备体包裹、咬合关系、邻接关系等多种临床约束，通过能量函数最小化实现牙冠形状的精细调整，使生成的牙冠同时满足美学和医学规则。

研究内容四：牙冠虚拟仿真与快速制造。研究虚拟咬合仿真分析方法，将设计的牙冠放入数字口腔模型中，模拟静态和动态咬合过程，检测是否存在碰撞和穿透。研究基于有限元方法的牙冠应力分析技术，评估牙冠在功能载荷下的力学性能。研究基于3D打印的牙冠快速制造工艺，实现从设计到实物的高效转化，并通过临床试戴验证设计质量。

4.2 创新点

（1）提出一种AI辅助的口内扫描三维重建方法。将深度学习实例分割技术融入口内扫描流程，实现扫描数据的实时智能筛选，有效解决非刚体形变对三维重建精度的影响，提升口扫数据质量。

（2）建立一套完整的口腔三维数据智能分析流水线。集成牙齿实例分割、特征点识别、备牙检测和颈缘线提取等多个智能分析模块，实现从原始口扫数据到义齿设计所需关键信息的全自动提取。

（3）提出一种融合深度学习与几何优化的牙冠智能设计框架。将数据驱动的AI形状预测与知识引导的几何优化相结合，在保证生成牙冠符合解剖学规律的同时，满足严格的临床约束条件。

（4）构建虚拟咬合仿真验证系统。实现牙冠设计的虚拟试装和咬合运动仿真分析，在制造前对设计质量进行定量评估，减少试错成本。

- 研究方法

5.1 总体技术路线

本研究的总体技术路线遵循"数据采集-数据分析-智能设计-仿真制造"的全流程思路。首先，通过口内三维扫描仪获取患者的口腔三维数据，并利用AI辅助方法提升扫描质量；然后，对获取的三维数据进行智能分析，自动提取义齿设计所需的各项关键信息；接着，基于分析结果利用深度学习方法生成牙冠初始形状，并通过几何优化满足各项临床约束；最后，通过虚拟仿真验证设计质量，并利用3D打印技术制造牙冠实物进行临床验证。

5.2 研究方案详述

针对研究内容一（口扫数据生成与重建），拟采用以下方案：（a）设计基于Mask R-CNN或YOLACT等架构的实时实例分割模型，对口内扫描的每帧RGB图像进行语义分割，自动区分牙齿、牙龈、舌头、脸颊等不同组织类型。（b）基于分割结果构建有效数据掩码，在多帧拼接过程中仅使用有效区域的特征进行配准，避免非刚体形变区域对拼接精度的干扰。（c）采用时间-空间混合编码的结构光方案进行三维重建，结合三角测量原理实现每帧图像的深度计算，并通过全局优化消除累积漂移误差。

针对研究内容二（口扫数据智能分析），拟采用以下方案：（a）设计基于图卷积网络和注意力机制的牙齿三维实例分割网络，在三角网格上进行逐面片分类，同时预测每颗牙齿的牙位号。（b）设计基于点云回归和热力图预测的双分支特征点检测网络，利用几何特征和学习特征的融合实现牙尖、窝沟等解剖标志的精确定位。（c）设计备牙区域检测网络，基于局部几何特征差异自动识别已备牙的区域。（d）设计颈缘线检测流水线，先利用深度学习预测颈缘区域的概率分布，再结合几何约束（如梯度方向一致性、曲率突变等）通过优化方法提取精确的颈缘线。

针对研究内容三（AI辅助牙冠设计），拟采用以下方案：（a）构建大规模牙冠三维数据集，采集配对的预备体-牙冠数据作为训练样本。（b）设计基于条件变分自编码器或条件扩散模型的牙冠形状生成网络，以邻牙形态、对颌牙形态和预备体形态作为条件输入，预测目标牙冠的三维网格。（c）设计多约束能量函数，包括颈缘线对齐能量、预备体包裹能量、咬合接触能量、邻接接触能量和表面光顺能量，通过L-BFGS或Adam优化器进行迭代求解，实现牙冠形状的精细调整。

针对研究内容四（牙冠仿真与制造），拟采用以下方案：（a）建立下颌运动仿真模型，基于解剖学参数（如髁突间距、矢状髁道斜度等）模拟下颌的开闭、前伸和侧方运动轨迹。（b）开发碰撞检测算法，实时计算牙冠与对颌牙在运动过程中的接触和穿透关系。（c）利用有限元分析软件（如ABAQUS）建立牙冠力学仿真模型，评估不同咬合工况下的应力分布。（d）通过SLA/DLP光固化3D打印技术制造牙冠试戴体，进行临床验证。

5.3 研究计划与进度安排

第一阶段（第1-6个月）：文献综述与数据集建设。完成国内外文献调研，构建口腔三维数据集和标注体系，搭建深度学习实验平台。

第二阶段（第7-14个月）：口扫数据生成与智能分析。完成AI辅助口内三维重建方法的研究，实现牙齿实例分割、特征点检测、备牙检测和颈缘线提取等智能分析模块的开发与验证。

第三阶段（第15-24个月）：AI辅助牙冠设计。完成基于深度学习的牙冠形状生成模型和基于几何优化的形状精调方法的研究，实现牙冠智能设计系统的开发。

第四阶段（第25-32个月）：仿真验证与制造。完成虚拟咬合仿真系统的开发，进行3D打印制造和临床验证实验。

第五阶段（第33-36个月）：论文撰写与答辩准备。整理研究成果，完成博士学位论文的撰写、修改和答辩。

- 预期成果

6.1 学术成果

（1）在计算机图形学、人工智能和生物医学工程等领域的国际高水平期刊（如IEEE TVCG、TMI、MedIA等）或顶级会议（如CVPR、MICCAI、SIGGRAPH等）上发表学术论文3-5篇。

（2）申请国家发明专利2-3项，涵盖口腔三维数据智能分析方法、牙冠智能设计方法和虚拟咬合仿真方法等核心技术。

6.2 技术成果

（1）开发一套数字化口腔义齿智能设计原型系统，集成数据采集、智能分析、自动设计和仿真验证等功能模块，实现义齿设计全流程的智能化。

（2）构建标准化的口腔三维数据集，包含牙齿分割、特征点标注、颈缘线标注和牙冠设计等多维度标注信息，为口腔智能化研究提供公共数据资源。

（3）形成一套完整的数字化义齿智能设计技术方案，经临床验证后推动技术转化应用，促进口腔修复的数字化与智能化升级。

参考文献

[1]2018. GAO W, ZHANG X, YANG L, et al. An improved Sobel edge detection[C]// IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology. 2010: 67-71.

[2] JIANG C, WANG J, LIU Y, et al. Real-time instance segmentation for intraoral scanning[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2023, 42(5): 1389-1400.

[3] QI C R, SU H, MO K, et al. PointNet: deep learning on point sets for 3D classification and segmentation[C]// IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 652-660.

[4] LIAN C, WANG L, WU T H, et al. Deep multi-scale mesh feature learning for automated labeling of raw dental surfaces from 3D intraoral scanners[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2020, 39(7): 2440-2450.

[5] ZHU H, JO E, TSAI Y J, et al. TSegNet: an efficient and accurate tooth segmentation network on 3D dental model[J]. Medical Image Analysis, 2023, 83: 102669.

[6] WU T H, LI F, LEI W, et al. Tooth landmark detection on 3D dental models via deep learning[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2022, 41(11): 3276-3289.

[7] Yue W, JIN J, ZHANG Y, et al. Automatic margin line detection on preparation teeth based on deep learning[J]. Dental Materials, 2023, 39(1): 88-96.

[8] YUAN F, LV P, LI Y, et al. Automated design of dental crowns using deep learning[J]. Journal of Dental Research, 2021, 100(13): 1444-1451.

[9] YANG T, ZHANG N, YAN Y, et al. Tooth crown generation based on conditional generative adversarial network[J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2022, 216: 106654.

[10] TIAN S, MA N, LIU M, et al. Implicit neural representation for dental crown generation[C]// Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention. 2023: 225-235.

[11] LIU Y, CHEN H, ZHANG J, et al. Multi-constraint dental crown optimization framework[J]. Computer-Aided Design, 2022, 145: 103198.

[12] ALGHAZZAWI T F. Finite element analysis in dental prosthodontics: a comprehensive review[J]. Dental Materials Journal, 2020, 39(2): 167-178.

[13] TIAN Y, Alamri H, HOBSON R. Digital manufacturing in dentistry: a review of current applications[J]. Journal of Prosthodontic Research, 2023, 67(1): 1-12.

问题：

- 增加图

- 增加表

- pointnet等方法更新、增加graph相关方法

- 页码对应